ZAŁĄCZNIK BHP DO UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG ŻURAWIEM WIEŻOWYM 
LUB SZYBKOMONTUJĄCYM

Obowiązki dostawcy usług

- Zapewnienie wyposażenia żurawia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.

- Dostarczenie Kierownikowi Budowy przed rozpoczęciem świadczenia usług instrukcji ewakuacji z kabiny żurawia.

- Opracowania wraz z osobą wyznaczoną przez Kierownika Budowy instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych z uwzględnieniem wymagań technicznych żurawia, przewidzianych do transportu materiałów oraz warunków panujących na budowie oraz przedłożenie jej Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia.

- Uzgodnienie wraz z osobą wyznaczoną przez Kierownika Budowy instrukcji pracy w warunkach kolizyjnych zgodnie z wymaganiami opisanymi w § 16.1 rozporządzenia wymienionego w pkt. 1, z uwzględnieniem sposobu zachowania na okoliczność awarii lub zdarzeń takich jak uderzenie w inny żuraw lub obiekt oraz przedłożenie jej Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia.

- Zapewnienie obsługi żurawia przez operatora posiadającego:

- odpowiednie uprawnienia w zależności od rodzaju żurawia,

- orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad osobami świadczącymi pracę na rzecz dostawcy usług,

- badania psychotechniczne,

Udostępnienie powyższych dokumentów do wglądu na każde żądanie zamawiającego.

- Zapewnienie książki dyżurów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w § 14.1,

- Zapewnienie i prowadzenie wszelkiej dokumentacji wymaganej przez producenta żurawia.

- Ustalenia z imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za organizowanie i nadzorowanie pracy operatora, uprawnionej do kontaktu z kierownictwem budowy oraz odpowiedzialnej za realizację zobowiązań zawartych w niniejszej umowie.

- Poinformowania z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni robocze o zmianie operatora. Informacja ta jest niezbędna dla przeprowadzenia szkolenia informacyjnego oraz organizacji spotkania koordynacyjnego hakowych i sygnalistów z nowym operatorem.

- Ustalenia i przedłożenie do akceptacji przez Kierownika Budowy procedury alarmowej w przypadku powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia operatora pozwalającego na niezwłocznego zawiadomienia kierownictwa budowy celem podjęcia działań ratunkowych, w tym zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy.

- Zapewnienia operatorowi żurawia dostępu do bieżących informacji na temat warunków atmosferycznych, które mają wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji żurawia, bezpieczeństwo operatora oraz bezpieczeństwo prowadzenia transportu.

- Opracowania oceny ryzyka zawodowego oraz oceny ryzyka dla zadania związanego z realizacją umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą oraz poinformowanie operatora o zagrożeniach i działaniach profilaktycznych.

- Wyposażenia operatora w środki ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami Planu BIOZ oraz innymi określonymi w ramach profilaktyki ryzyka zawodowego.

- Monitorowania pracy operatora tj.: godziny rozpoczęcia pracy i zakończenia pracy (np. poprzez codzienne telefoniczne zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia pracy Koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę lub założenie elektronicznego dostępu do kabiny operatora w formie karty chipowej itp.). 
W przypadku, gdy operator nie potwierdzi przystąpienia lub zakończenia pracy Koordynator ds. operatorów niezwłocznie powiadamia Kierownika Budowy.

- W porozumieniu z generalnym wykonawcą systematycznego prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym egzekwowania zakazu wykonywania pracy pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków mogących wpłynąć na stan psychofizyczny operatora.

- Niezwłocznego zastąpienia operatora, którego praca została wstrzymana z uwagi na sposób jej wykonania zagrażający bezpieczeństwu osób wykonujących prace na terenie budowy oraz osób trzecich.

Zamawiający usługi zobowiązany jest do:

- Udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych, instrukcji pracy żurawia w warunkach kolizyjnych oraz ewakuacji.

- Wskazania osób wykonujących zadania sygnalistów i hakowych.

- Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za skoordynowania prac realizowanych przez poszczególnych podwykonawców z udziałem operatora żurawia, w tym: koordynację hakowych i sygnalistów, zapewnienie środków łączności (radia), zapewnienie widocznego, wyróżniającego się oznakowania hakowych i sygnalistów.

- Przekazania operatorowi informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy na terenie budowy w ramach standardowego szkolenia informacyjnego prowadzonego na budowie.

- Wprowadzenia działań i rozwiązań określonych w instrukcjach przygotowanych przez Wykonawcę, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia prac transportowych.

- Wprowadzenie na terenie budowy rozwiązań niezbędnych dla bezpieczeństwa transportu, w tym: wyznaczenie i oznakowanie strefy pracy żurawia odpowiednio do potrzeb, np. poprzez ustawienie bariery świetlnej jeśli praca będzie prowadzono po zmroku lub w nocy.

- Organizacja terenu budowy w zakresie przejść i dojść do stanowisk pracy oraz utrzymanie ich w stanie umożliwiającym operatorowi bezpieczne przemieszczane się do miejsca wejścia na żuraw oraz pozwalające na bezpieczne prowadzenie akcji ratunkowej lub ewakuacyjnej.

- Planowanie i realizacja ćwiczeń w zakresie ewakuacji operatora z kabiny żurawia zgodnie ze scenariuszem przekazanym przez Wykonawcę.

- Organizacja spotkań koordynacyjnych z udziałem operatora oraz hakowych i sygnalistów celem szczegółowego zapoznania z planem zagospodarowania terenu budowy, omówienia wymagań bezpieczeństwa, obowiązków oraz zasad współpracy oraz sposobu realizacji zadań.

- Umożliwienie dostępu do placu budowy dla pracowników Wykonawcy sprawujących kontrolę i nadzór nad pracą operatora żurawia na zasadach określonych w Planie BIOZ.

- Umożliwienie Wykonawcy wynajęcia pomieszczenia socjalnego dla pracowników lub wskazanie miejsca ustawienia kontenera socjalnego dostarczonego na teren budowy przez Wykonawcę.

# ________________________ 					_________________________

# Zamawiający							Wykonawca